Memórias descritivas BC AQS THERMWAY

Índice

Memória descritiva THERMWAY NEMO 200…………………..…………………	1

Memória descritiva THERMWAY NEMO 300…………………..…………………	2

Memória descritiva THERMWAY NEMO 500…………………..…………………	3

Memória descritiva THERMWAY NEMO 200

A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS).

Deverá vir integrado na Bomba de Calor o controlo por Wi-fi, permitindo a partir do telemóvel: ligar / desligar, ajustar a temperatura, visualizar a temperatura e programar o horário de funcionamento.

O reservatório terá um permutador em serpentina, desenhado para instalações solares térmicas. A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY NEMO 200

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	200 litros

Classificação energética…………………………………………………………	A+

Altura…………………………………………………………………………………	1.750 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	540 mm

Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………	2,02 kW

Capacidade RE………………………………………………………………………	1,6 kW

COP (Fonte de calor 7/6ºC)……………………………………………………	2,588

COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3,11

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	180 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	6 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	450 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	90 kg

Memória descritiva THERMWAY NEMO 300

A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS).

Deverá vir integrado na Bomba de Calor o controlo por Wi-fi, permitindo a partir do telemóvel: ligar / desligar, ajustar a temperatura, visualizar a temperatura e programar o horário de funcionamento.

O reservatório terá um permutador em serpentina, desenhado para instalações solares térmicas. A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY NEMO 300

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	300 litros

Classificação energética…………………………………………………………..	A+

Altura……………………………………………………………………………………	1.845 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	640 mm

Alimentação……………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………..	2,02 kW

Capacidade RE…………………………………………………………………………	1,6 kW

COP (Fonte de calor 7/6ºC)……………………………………………………	2,668

COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3,11

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	180 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	6 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	450 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	101 kg

Memória descritiva THERMWAY NEMO 500

A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS).

Deverá vir integrado na Bomba de Calor o controlo por Wi-fi, permitindo a partir do telemóvel: ligar / desligar, ajustar a temperatura, visualizar a temperatura e programar o horário de funcionamento.

O reservatório terá um permutador em serpentina, desenhado para instalações solares térmicas. A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY NEMO 500

Volume do acumulador…………………..………..……………………………..	500 litros

Classificação energética……………………………………………………………	A

Altura……………………………………………………………………………………..	2.230 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	700 mm

Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………	2,02 kW

Capacidade RE………………………………………………………………………	1,6 kW

COP (Fonte de calor 7/6ºC)……………………………………………………	2,588

COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3,11

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	180 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	6 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	450 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	115 kg