Memórias descritivas BC AQS THERMWAY

Índice

Memória descritiva THERMWAY CORAL EV 100……...……..…………………	1

Memória descritiva THERMWAY CORAL EV 150……...……..…………………	2

Memória descritiva THERMWAY DUPLEX 270………...……..…………………	3

Memória descritiva THERMWAY DORY EV PLUS 150..……..…………………	4

Memória descritiva THERMWAY DORY EV PLUS 200..……..…………………	5

Memória descritiva THERMWAY DORY EV PLUS 300..……..…………………	6

Memória descritiva THERMWAY MARLIN EV PLUS 200…….…………………	7

Memória descritiva THERMWAY MARLIN EV PLUS 300……..…………………	8

Memória descritiva THERMWAY MARLIN EV 500………………..…………………	9

Memória descritiva THERMWAY AQUARIUM EV 150….….……..…………………	10

Memória descritiva THERMWAY AQUARIUM EV 200……..……..…………………	11

Memória descritiva THERMWAY AQUARIUM EV 300……..……..…………………	13

Memória descritiva THERMWAY CORAL EV 100

A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS).

A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY CORAL EV 100

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	100 litros

Classificação energética…………………………………………………………	A+

Altura…………………………………………………………………………………	1.368 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	520 mm

Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………	0,85 kW

Capacidade RE………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 7/6ºC)…………………………………………………	2,62

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	120 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	8 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	300 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134a

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	58 kg

Memória descritiva THERMWAY CORAL EV 150

A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS). No interior estará integrada uma proteção do tipo ânodo eletrónico.

A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY CORAL EV 150

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	150 litros

Classificação energética…………………………………………………………	A+

Altura…………………………………………………………………………………	1.475 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	560 mm

Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………	1,00 kW

Capacidade RE………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 7/6ºC)…………………………………………………	3,2

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	122 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	8 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	280 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134a

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	70 kg

Memória descritiva THERMWAY DUPLEX 270

A Bomba de Calor a R290 deverá ter um depósito incorporado, em inox duplex 2205, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS).

A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 2,0 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY DUPLEX 270

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	270 litros

Classificação energética…………………………………………………………	A+

Altura…………………………………………………………………………………	1.860 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	600 mm

Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………	1,56 kW

Capacidade RE………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 7/6ºC)…………………………………………………	3,2

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	122 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	8 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	280 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134a

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	70 kg

Memória descritiva THERMWAY DORY EV PLUS 150

A Bomba de Calor a R290 deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS). No interior estará integrada uma proteção do tipo ânodo eletrónico.

A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY DORY EV PLUS 150

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	150 litros

Classificação energética…………………………………………………………	A+

Altura…………………………………………………………………………………	1.475 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	560 mm

Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………	1,00 kW

Capacidade RE………………………………………………………………………	2,0 kW

COP (Fonte de calor 14/13ºC)…………………………………………………	3,44

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	180 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	8 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	340 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R290

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	108 kg

Memória descritiva THERMWAY DORY EV PLUS 200

A Bomba de Calor a R290, deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS). No interior estará integrada uma proteção do tipo ânodo eletrónico.

A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY DORY EV PLUS 200

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	200 litros

Classificação energética…………………………………………………………	A+

Altura…………………………………………………………………………………	1.745 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	560 mm

Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………	1,5 kW

Capacidade RE………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 14/13ºC)…………………………………………………	4,026

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	177 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	8 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	290 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R290

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	75 kg

Memória descritiva THERMWAY DORY EV PLUS 300

A Bomba de Calor a R290 deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS). No interior estará integrada uma proteção do tipo ânodo eletrónico.

A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY DORY EV PLUS 300

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	300 litros

Classificação energética…………………………………………………………..	A+

Altura……………………………………………………………………………………	1.840 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	640 mm

Alimentação……………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………..	1,5 kW

Capacidade RE…………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 14/13ºC)……………………………………………….	4,194

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	177 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	8 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	190 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R290

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	85 kg

Memória descritiva THERMWAY MARLIN EV PLUS 200

A Bomba de Calor a R290 deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS). No interior estará integrada uma proteção do tipo ânodo eletrónico.

Deverá vir integrado na Bomba de Calor o controlo por Wi-fi, permitindo a partir do telemóvel: ligar / desligar, ajustar a temperatura, visualizar a temperatura e programar o horário de funcionamento.

O reservatório terá um permutador em serpentina, desenhado para instalações solares térmicas. A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY MARLIN EV PLUS 200

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	200 litros

Classificação energética…………………………………………………………	A+

Altura…………………………………………………………………………………	1.745 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	560 mm

Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………	1,5 kW

Capacidade RE………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 14/13ºC)…………………………………………………	4,026

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	177 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	8 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	290 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R290

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	85 kg

Memória descritiva THERMWAY MARLIN EV PLUS 300

A Bomba de Calor a R290 deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS). No interior estará integrada uma proteção do tipo ânodo eletrónico.

Deverá vir integrado na Bomba de Calor o controlo por Wi-fi, permitindo a partir do telemóvel: ligar / desligar, ajustar a temperatura, visualizar a temperatura e programar o horário de funcionamento.

O reservatório terá um permutador em serpentina, desenhado para instalações solares térmicas. A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY MARLIN EV PLUS 300

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	300 litros

Classificação energética…………………………………………………………..	A+

Altura……………………………………………………………………………………	1.840 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	640 mm

Alimentação……………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………..	1,5 kW

Capacidade RE…………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 14/13ºC)……………………………………………….	4,194

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	177 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	8 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	290 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R290

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	95 kg

Memória descritiva THERMWAY MARLIN EV 500

A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, em inox, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS). No interior estará integrada uma proteção do tipo ânodo eletrónico.

Deverá vir integrado na Bomba de Calor o controlo por Wi-fi, permitindo a partir do telemóvel: ligar / desligar, ajustar a temperatura, visualizar a temperatura e programar o horário de funcionamento.

O reservatório terá um permutador em serpentina, desenhado para instalações solares térmicas. A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY MARLIN 500

Volume do acumulador…………………..………..……………………………..	500 litros

Classificação energética……………………………………………………………	A

Altura……………………………………………………………………………………..	2.253 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	700 mm

Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………	2,02 kW

Capacidade RE………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3,29

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	180 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	8 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	800 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	122 kg

Memória descritiva THERMWAY AQUARIUM EV 150

A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, vitrificada, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS).

A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY AQUARIUM EV 150

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	150 litros

Classificação energética…………………………………………………………	A+

Altura…………………………………………………………………………………	1.620 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	580 mm

Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………	2,02 kW

Capacidade RE………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3,65

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	170 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	6 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	450 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	77 kg

Memória descritiva THERMWAY AQUARIUM EV 200

A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, vitrificado, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS). No interior estará integrada uma proteção do tipo ânodo eletrónico.

Deverá vir integrado na Bomba de Calor o controlo por Wi-fi, permitindo a partir do telemóvel: ligar / desligar, ajustar a temperatura, visualizar a temperatura e programar o horário de funcionamento.

A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY AQUARIUM EV 200

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	200 litros

Classificação energética…………………………………………………………..	A+

Altura……………………………………………………………………………………	1.910 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	580 mm

Alimentação……………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………..	2,02 kW

Capacidade RE…………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3,73

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	170 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	6 m

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	121 kg

Memória descritiva THERMWAY AQUARIUM EV 300

A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, vitrificado, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS). No interior estará integrada uma proteção do tipo ânodo eletrónico.

Deverá vir integrado na Bomba de Calor o controlo por Wi-fi, permitindo a partir do telemóvel: ligar / desligar, ajustar a temperatura, visualizar a temperatura e programar o horário de funcionamento.

A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY AQUARIUM EV 300

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	300 litros

Classificação energética…………………………………………………………..	A+

Altura……………………………………………………………………………………	1.910 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	580 mm

Alimentação……………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………..	2,02 kW

Capacidade RE…………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3,73

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	170 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	6 m

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	136 kg