Memórias descritivas SIME COLECTORES SOLARES

Índice

Memória descritiva SIME COLECTOR SOLAR SIMEPLANO 182..…………………	1

Memória descritiva SIME COLECTOR SOLAR SIMEPLANO 230..…………………	1

Memória descritiva SIME COLECTOR SOLAR SIMESOL HRZ 182..………………	2

Memória descritiva SIME COLECTOR SOLAR SIMEPLANO 182

Os colectores solares deverão ter uma superfície altamente seletiva.

O isolamento deverá ser em lã de rocha de 6 cm, com uma condutibilidade térmica de 0,035 W/mK.

O vidro deverá ser prismático de alta resistência e ter pelo menos 4 mm de espessura, e elevada transparência à luz solar.

Devem vir preparados para ser instalados sobre cobertura plana ou sobre telhado.

Devem ter 4 ligações, preparados para instalação em paralelo de canais com baterias de até 6 colectores.

A estrutura do colector deve ser em alumínio naval, enriquecido com magnésio.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	SIME SIMEPLANO 182

Distribuidor ……………………………..…………………………………………….	THERMOSITE

Superfície total do colector solar…………………..………..…………………	2,09 m2

Superfície útil do colector solar.…………………..………..…………………	1,80 m2

Capacidade do colector solar…………………..………..……………………..	1,28 l

Estrutura da carcaça…………………………………..………..…………………	Alumínio naval

Pressão máxima de serviço……..…………………..………..…………………	10 bar

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	36 kg

Memória descritiva SIME COLECTOR SOLAR SIMEPLANO 230

Os colectores solares deverão ter uma superfície altamente seletiva.

O isolamento deverá ser em lã de rocha de 6 cm, com uma condutibilidade térmica de 0,035 W/mK.

O vidro deverá ser prismático de alta resistência e ter pelo menos 4 mm de espessura, e elevada transparência à luz solar.

Devem vir preparados para ser instalados sobre cobertura plana ou sobre telhado.

Devem ter 4 ligações, preparados para instalação em paralelo de canais com baterias de até 6 colectores.

A estrutura do colector deve ser em alumínio naval, enriquecido com magnésio.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	SIME SIMEPLANO 230

Distribuidor ……………………………..…………………………………………….	THERMOSITE

Superfície total do colector solar…………………..………..…………………	2,60 m2

Superfície útil do colector solar.…………………..………..…………………	2,30 m2

Capacidade do colector solar…………………..………..……………………..	1,64 l

Estrutura da carcaça…………………………………..………..…………………	Alumínio naval

Pressão máxima de serviço……..…………………..………..…………………	10 bar

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	45 kg

Memória descritiva SIME COLECTOR SOLAR SIMEPLANO HRZ 182

Os colectores solares deverão ter uma superfície altamente seletiva e ter configuração horizontal.

O isolamento deverá ser em lã de rocha de 6 cm, com uma condutibilidade térmica de 0,035 W/mK.

O vidro deverá ser prismático de alta resistência e ter pelo menos 4 mm de espessura, e elevada transparência à luz solar.

Devem vir preparados para ser instalados sobre cobertura plana ou sobre telhado.

Devem ter 4 ligações, preparados para instalação horizontal, em paralelo de canais com baterias de até 6 colectores.

A estrutura do colector deve ser em alumínio naval, enriquecido com magnésio.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	SIME SIMEPLANO 182

Distribuidor ……………………………..…………………………………………….	THERMOSITE

Superfície total do colector solar…………………..………..…………………	2,0 m2

Superfície útil do colector solar.…………………..………..…………………	1,82 m2

Capacidade do colector solar…………………..………..……………………..	1,75 l

Estrutura da carcaça…………………………………..………..…………………	Alumínio naval

Pressão máxima de serviço……..…………………..………..…………………	10 bar

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	38 kg