Memórias descritivas BC AQS THERMWAY

Índice

Memória descritiva THERMWAY AQUARIUM 150…………………..…………………	1

Memória descritiva THERMWAY AQUARIUM 200…………………..…………………	2

Memória descritiva THERMWAY AQUARIUM 250…………………..…………………	3

Memória descritiva THERMWAY AQUARIUM 150

A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, vitrificada, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS).

A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY AQUARIUM 150

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	150 litros

Classificação energética…………………………………………………………	A+

Altura…………………………………………………………………………………	1.620 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	580 mm

Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………	2,02 kW

Capacidade RE………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3,65

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	170 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	6 m

Caudal de ar……………………………………………………………………….	450 m3/h

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	77 kg

Memória descritiva THERMWAY AQUARIUM 200

A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, vitrificado, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS).

A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY AQUARIUM 200

Volume do acumulador…………………..………..…………………………….	200 litros

Classificação energética…………………………………………………………..	A+

Altura……………………………………………………………………………………	1.910 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	580 mm

Alimentação……………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………..	2,02 kW

Capacidade RE…………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3,73

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	170 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	6 m

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	87 kg

Memória descritiva THERMWAY AQUARIUM 250

A Bomba de Calor deverá ter um depósito incorporado, vitrificado, isolado onde fará a reserva das Águas Quentes Sanitárias (AQS).

A própria bomba de calor deverá ter um controlador digital intuitivo que permita:

- Programar o funcionamento em função do horário

- Gerir a temperatura de funcionamento

- Programar a temperatura e o ciclo de funcionamento de uma proteção anti-legionela por elevação de temperatura

- Programar a velocidade do ventilador

A Bomba virá com uma resistência incorporada de 1,5 kW, para permitir a higienização do depósito.

Com ventilador centrífugo, tem que permitir a instalação de condutas de aspiração e insuflação do ar.

Deve ter válvula 4 vias para descongelação, permitindo o bom funcionamento da mesma até temperaturas mais baixas do ar.

A Bomba de calor deve vir preparada para trabalhar com um sistema fotovoltaico, tendo uma ligação para privilegiar o funcionamento quando o sistema PV está a produzir energia.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY AQUARIUM 250

Volume do acumulador…………………..………..……………………………..	250 litros

Classificação energética……………………………………………………………	A+

Altura……………………………………………………………………………………..	2.115 mm

Diâmetro…………………………………………………………………………………	580 mm

Alimentação…………………………………………………………………………	220-240V|50 Hz|1 Ph

Capacidade BC………………………………………………………………………	2,02 kW

Capacidade RE………………………………………………………………………	1,5 kW

COP (Fonte de calor 20/15ºC)……………………………………………….	3

Condensador……………………………………………………………………….	Tubo alumínio

Ventilador……………………………………………………………………….	Centrífugo

Secção da conduta………………………………………………………………	170 mm

Comprimento máximo da conduta………………………………………….	6 m

Tipo de gás……………………………………………………………………….	R134

Peso vazio……………………………..…………………..………..…………………	97 kg